Opis przedmiotu zamówienia dla zadania:

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Dukla w 2025 roku w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2025 roku

77300000-3 Usługi ogrodnicze

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77340000-5 Usługi okrzesywania drzew

77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

Do zakresu prac pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie miasta Dukla w 2025 roku, 
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2025 roku należy:

- PIELĘGNOWANIE DRZEW

- Cięcia pielęgnacyjne:

- usuwanie suchych, połamanych i krzyżujących się konarów gałęzi i pędów

2. Cięcia chirurgiczne:

- cięcie formujące pień i koronę młodych drzew w pierwszych latach po posadzeniu (24 szt. na działce o nr ew. 242/2 i 242/16, 12 drzew gat. grab kolumnowy na terenie miasta oraz 50 szt. robinii akacjowej wzdłuż drogi gminnej w kierunku GPSZOK),

- cięcie redukcyjne konarów i gałęzi zagrażające bezpieczeństwu otoczenia.

3. Usuwanie odrostów korzeniowych, wilków odrostów pniowych wraz z zabezpieczeniem ran po obcięciu.

4. Przeprowadzenie cięć koron drzew należy wykonać w okresie spoczynku wegetacyjnego.

5. Nawadnianie drzew, w szczególności nowo nasadzonych w przypadku małych lub braku  opadów deszczu lub po zgłoszeniu Zamawiającego z częstotliwością 2x w tygodniu 
w godzinach wieczornych po godz. 19:00 lub porannych przed godz. 7:00.

6. Bieżące odchwaszczanie powierzchni wokół drzew.

7. Bieżąca konserwacja i wymiana uszkodzonych elementów podpór i wiązań.

8. Wymiana i dosadzenie drzew, które obumarły lub zostały skradzione.

9. W okresie jesiennym tj. od połowy września wygrabienie opadłych liści.

10. Bieżące zbieranie gałęzi i konarów, które opadły z drzew na tereny zielone.

- PIELĘGNOWANIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH, BYLIN, TRAW OZDOBNYCH NA RABATACH

- Cięcia krzewów:

- cięcia sanitarne wczesną wiosną należy wykonać poprzez usunięcie pędów chorych, uszkodzonych, krzyżujących się, nadmiernie zagęszczających krzewów, cięcia krzewów kwitnących wczesną wiosną wykonujemy po przekwitnięciu ( tawuła), cięcia róż wykonujemy wiosną 10-20 cm nad ziemią

- po przekwitnięciu należy wykonać cięcia polegające na skróceniu o jedną trzecią pędów nad pączkiem zwróconym za zewnątrz korony krzewu,

2. Nawożenie krzewów nawozami wieloskładnikowymi w dawkach wskazanych przez producenta.

3. Nawadnianie krzewów, w szczególności nowo nasadzonych w przypadku małych lub braku  opadów deszczu lub po zgłoszeniu Zamawiającego z częstotliwością 2x w tygodniu 
w godzinach wieczornych po godz. 19:00 lub porannych przed godz. 7:00.

4. Bieżące odchwaszczanie powierzchni wokół krzewów, bylin i traw ozdobnych wraz z jej wygrabieniem.

5. Wymiana i dosadzenie krzewów, bylin i traw ozdobnych, które obumarły lub zostały skradzione.

6. Do końca marca na rabatach należy przyciąć trawy ozdobne na wysokość 20 cm 
i uporządkować teren po ich cięciu, w okresie jesiennym należy związać trawy ozdobne w formę snopka.

WYKAZ RABAT I KRZEWÓW:

- pęcherznica kalinolistna oraz berberys na działce o nr ew. 9/1 w Dukli,

- berberys przy drodze gminnej na ul. Bernardyńskiej (działka o nr ew. 10/5) na długości około 25 m, od strony muru cmentarza z I wojny Światowej,

- róża okrywowa na działce o nr ew. 6/306 w Dukli na parkingu przy ul. Bernardyńskiej w ilości około 150 szt.

- rabata przy budynku UM w Dukli oraz wzdłuż drogi krajowej nr 19 (przy ul. Cergowskiej 2 
i Trakcie Węgierskim 7),

- rabata przy słupie oraz wzdłuż ul. Kościuszki,

- rabata na działce o nr ew. 153/4,

- rabata przy bloku ul. Kościuszki 6 i 2,

-  rabata przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego,

- rabaty na płycie rynku,

- rabata przy ul. Mickiewicza i Trakcie Węgierskim,

- rabata przy pomniku Jana Pawła II wraz z obszarem napisu DUKLA,

- rabaty na skwerze Węgierskim

- rabaty na działce o nr ew. 90

- rabaty przy bulwarze na działce o nr ew. 242/2

- rabaty na rynku

- PIELĘGNOWANIE ŻYWOPŁOTÓW FORMOWANYCH

- Cięcie żywopłotów (ul. Łąki + ul. Trakt Węgierski i ul. Mickiewicza o pow. około 140 mb):

- ciecia pielęgnacyjne i formujące  należy wykonać minimum 4 razy w trakcie trwania umowy tj. w miesiącu kwiecień, maj, lipiec, wrzesień,

- usuwanie odpadów powstałych podczas wykonywanych cięć, bieżące odchwaszczanie powierzchni wokół żywopłotów wraz z usuwaniem wszelkich nieczystości.

- PIELĘGNOWANIE TRAWNIKÓW, POBOCZY I SKARP

- Wykonanie w okresie wegetacyjnym wykoszenia terenów z wygrabieniem 
i wywiezieniem ściętej trawy w zależności od potrzeb – do wysokości 10 cm, minimum dwa razy w miesiącu.

- Bieżące, usuwanie nieczystości m.in. niedopałków, psich odchodów, papierów, itp.

- Bieżące dosiewanie trawy w miejscach braków i wypadów.

- Bieżące wyrównywanie brzegów trawnika na ścieżkach i krawędzi chodnika w celu nie dopuszczenia do przerastania trawy poza krawężnik chodnika.

- Nakazuje się używanie kosiarek pchanych, a w przypadku poboczy i skarp dopuszcza się stosowanie kos spalinowych.

WYKAZ POBOCZY, TRAWNIKÓW I SKARP ( o łącznej powierzchni około 52 966 m2):

- skarpy: teren wokół parkingu przy ul. 3 Maja, Nadbrzeżnej, Parkowej, parkingi przy ul. Bernardyńskiej, Jana Pawła II po stronie lewej działki 206/56,

- rowy: o szer. 2 m od krawędzi jezdni: ul. Kościuszki, Cergowska, Parkowa, 3 maja, Podwale, Trakt Węgierski, Rynek, Mickiewicza, Słowacka, Polna, Nadbrzeżna, Bernardyńska wraz 
z parkingami, Żwirki i Wigury, Jana Pawła II, Typrowicza, Kopernika i jej przedłużenie, Armii Krajowej, Bema, Konopnickiej, Słowackiego, Krasickiego, Łukasiewicza, Zielona, Polna, Widokowa

-łączniki ul. Trakt Węgierski (działka o nr ew. 202/4), ul. Trakt Węgierski z ul. Polną

- tereny zielone: działka o nr ew. 48/7, 91, 153/4, 242/2, 242/16, 242/7, 245, 243/1, 184/10

- PIELĘGNOWANIE KWIATÓW W DONICACH I KWIETNIKACH

- Zakup i nasadzenie materiału, tj. sadzonek ukorzenionych i rozrośniętych do kwietników i donic po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W miesiącu kwiecień/maj nasadzenie w kwietnikach stojących (8 sztuk) i kwietnikach wiszących ( 6 sztuk na słupach oświetleniowych) pelargonii zwisającej czerwonej w ilości około 1000 sztuk sadzonek.

- W miesiącu maj/czerwiec nasadzenie w 5 donicach na skwerze Węgierskim w ilości około 100 sztuk sadzonek.

- Nasadzenie kwiatów w 2 donicach przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego:

- w okresie wiosennym, tj. marcu bratków w ilości około 24 szt. w kolorze białym (jedna donica) i czerwonym (druga donica),

- w okresie letnim, tj. maj/czerwiec begonię stale kwitnącą w ilości około 24 szt. w kolorze białym (jedna donica) i czerwonym (druga donica),

- w okresie jesiennym, tj. wrzesień/październik chryzantemę w ilości około 6-8 szt. w kolorze białym (jedna donica) i czerwonym (druga donica).

- W 14 donicach o wymiarach pola nasadzenia 108 cm i 31 cm oraz donicach przy ławkach nasadzić:

- w okresie wiosennym tj. kwicień bratki w ilości około 14 sztuk (w donicy o wymiarach pola 108 cm) i 4 sztuki (w donicy o wymiarach pola 31 cm i przy ławkach),

- w okresie letnim tj. maj/czerwiec pelargonii zwisającej czerwonej w ilości około 14 sztuk 
(w donicy o wymiarach pola 108 cm) i 4 sztuki (w donicy o wymiarach pola 31 cm i przy ławkach),

- w okresie jesiennym tj. wrzesień/październik wrzosy w ilości około 14 sztuk (w donicy 
o wymiarach pola 108 cm) i 4 sztuki (w donicy o wymiarach pola 31 cm i przy ławkach)

- Wymiana ziemi w donicach.

- Systematyczne nawadnianie z nawożeniem w okresie wegetacyjnym, co drugi dzień 
w godzinach porannych lub wieczornych, od maja do listopada.

- Oczyszczanie roślin z uschniętych lub połamanych liści i kwiatów.

- Wymiana lub dosadzanie kwiatów w przypadku ich obumarcia lub kradzieży.

- Nawożenie dwa razy w roku w okresie wegetacyjnym nawozami wieloskładnikowymi odpowiednimi dla danej rośliny w dawkach wg. zaleceń producenta.

- Bieżące czyszczenie pojemników (donic) na kwiaty.

- UTRZYMANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

- Sadzawka na Skwerze Węgierskim przy ul. Trakt Węgierski

- Oczyszczenie terenu wokół sadzawki z zaległych liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń, które mogły się zebrać w czasie zimy oraz przygotowanie sadzawki do nowego sezonu.

- Jeśli woda została opróżniona w poprzednim sezonie lub zgromadziły się osady, należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia z dna sadzawki oraz sprawdzić ewentualne problemy z systemem odpływowym i poprawienie jego działania, regularne uzupełnianie braków wody w sadzawce.

- Regularne czyszczenie i dezynfekcja, np. zbieranie liści, gałęzi i innych odpadów,

- Wprowadzenie harmonogramu regularnego czyszczenia i monitorowania stanu sadzawki oraz jakości wody, w celu zapewnienia jej długotrwałej funkcjonalności 
i estetycznego wyglądu.

- Sprawdzenie stanu technicznego, konserwacja oraz ewentualne naprawy urządzeń przelewowych.

- Opróżnienie zbiornika wodnego, w celu zapobiegnięcia zamarznięcia wody 
i uszkodzenia infrastruktury.

- Tężnia solankowa na Bulwarze

- uzupełnianie wody w tężni około 10 razy w trakcie sezonu

- Regularne czyszczenie np. zbieranie liści, gałęzi i innych odpadów

- ZASADY OGÓLNE

- Zasadą winno być kompleksowe przeprowadzenie pielęgnacji tzn. wszystkich niezbędnych do wykonania czynności.

- Prace należy wykonywać sprawnie i bez uzasadnionych przerw.

- Prace powinny być wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu ogrodniczego.

- Wykonawca ma obowiązek na bieżąco kontrolować stan roślinności na terenach objętych umową oraz podejmować, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wszelkie działania zmierzające do zachowania żywotności roślin i ich właściwego wyglądu.

- Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować zamawiającego o roślinach, które obumarły, nie rokują szans na przeżycie lub drzewach i krzewach, które zostały zniszczone bądź skradzione, zagrażają bezpieczeństwu.

- Wykonawca staje się wytwórcą odpadów, ponosi koszty załadunku, wywozu, przekazania i utylizacji odpadów powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Uzyskane z oczyszczenia nieczystości powinny być wywożone sukcesywnie samochodem 
i zabezpieczone przed rozwiewaniem.

- Realizacja usługi nie może powodować zakłóceń w ruchu drogowym, a w trakcie jej wykonywania będą przestrzegane przepisy BHP oraz o ruchu drogowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Dukla.

- Ewentualne zmniejszenie bądź zwiększenie zakresu prac nie będzie stanowiło podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Sposób wykonywania czynności kontrolnych:
a) kontrola realizacji zleconych usług dokonywana będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,

b) Zamawiający ma prawo do kontroli wykonywania przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy o każdej porze,

c) w okresie trwania umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kontaktu Zamawiającego ze swoim przedstawicielem.

Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia

Minimalne wymagania sprzętowe:

- Kosiarki, podkaszarki, dmuchawy do liści,

- Sprzęt specjalistyczny do pielęgnacji roślin: opryskiwacze,

- Narzędzia ręczne: łopaty, grabie, widełki do ziemi, sekatory, nożyce do żywopłotów

- Sprzęt do nawadniania: zbiornik na wodę, pompa do wody, węże ogrodowe, konewki,

- Środek transportu do wywozu zebranych odpadów.