SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Dukli

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Specyfikacja wymiany nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej

1. Opis produktu

Demontaż trawy syntetycznej wraz granulatem. Jest to syntetyczna trawa wielofunkcyjna. Nawierzchnia ta jest przeznaczona na sportowe boiska do gry w piłkę nożną. Instalowana jest na istniejącej podbudowie.

Bardzo ważne jest zachowanie niezbędnych właściwości:

- utrzymanie stałej charakterystyki gry w długim okresie eksploatacji,

- uzyskanie wymaganego przez przepisy odbicia różnych piłek,

- zminimalizowanie ryzyka kontuzji zawodników,

- bezobsługowość nawierzchni,

- estetyczny wygląd zewnętrzny.

Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej musi zapewnić intensywne wykorzystanie płyty boiska w ciągu całego roku kalendarzowego.

Powyższy opis ma na celu zapoznanie z rodzajem trawy, układem systemu, jakiego wymaga Zamawiający.

Zamawiający dopuszcza inne nawierzchnie z trawy syntetycznej tego typu, których cechy techniczne nie będą gorsze od wymienionych poniżej.

- Wymagane parametry trawy syntetycznej

Charakterystyka nawierzchni ze sztucznej trawy:

System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypełnienie: piasek i granulat EPDM z recyklingu. Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. shockpad o grubości min. 10 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna min. 45 mm. Ze względu na dużą intensywność użytkowania przyszłego boiska należy zastosować sztuczną trawę o wysokich parametrach użytkowych. Kombinacja włókien monofil i fibryl pomaga ograniczyć migracje granulatu, co obniży koszty użytkowania.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko piłkarskie

- Typ włókna: 100% PE, kombinacja włókien monofil z fibrylem

- Wysokość włókna: 						min. 45 mm, nie więcej niż 47 mm

- Grubość włókna monofilowego: 				min. 360 mikronów

- Grubość włókna fibrylowanego: 				min. 116 mikronów

- Dtex: 							min. 17 400 dtex

- Waga włókna: 						min. 1 600 gr/m2

- Waga całkowita: 							min. 2 800 gr/m2

- Ilość pęczków:							min. 10 100 /m2

- Ilość włókien: 							min. 141 000/m2

- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu:	min. 75 N

- Przepuszczalność wody przez trawę 			min.  2 000 mm/h

- Spód trawy 							poliuretanowy lub poliolefinowy

Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyclingu zgodnie z raportem z badań.

Nawierzchnia układana na macie elastycznej, prefabrykowanej-shockpad min. 10mm:

- pianka z dwukierunkowymi nacięciami drenażowymi

- deformacja pionowa maty: max 8mm

- wysoka przepuszczalność wody min. 12.500 mm/h zgodnie z badaniem na normę 
   EN 15330-4:2022 dla wymaganej maty

- zalecana szerokość rolki: 2 m

- Sprzęt potrzebny do wykonania nawierzchni

- urządzenie do zasypywania sztucznej trawy

- maszyna do podnoszenia i rozczesania trawy syntetycznej

- Sposób transportu materiałów i warunki magazynowania podczas robót

Materiał  dostarczony  będzie  przez  Wykonawcę  w  oryginalnych  opakowaniach  od  producenta.

Opakowania będą oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację produktu.

Magazynowanie i przechowywanie może odbywać się tylko w temperaturze wyższej od zera stopni Celsjusza.

4. Sposób wykonania boiska piłkarskiego w nawierzchni z trawy syntetycznej

- Warunki, jakie musi spełniać podłoże przed położeniem nawierzchni z trawy syntetycznej

Podłoże powinno być mocne, suche, pozbawione słabych fragmentów. Usunięte być powinny wszelkie zanieczyszczenia. Minimalna temperatura powietrza wynosi 10°C – maksymalna 30°C. Nie można układać nawierzchni podczas opadów atmosferycznych.

- Warstwa sportowa

Sztuczna trawa jest rozwijana z rolek o szerokości określonej kartą techniczną, a długości rolek zależą od szerokości boiska. Układanie trawy powinno odbywać się w temperaturze min 10°C. Po rozwinięciu i ułożeniu pasm na całej powierzchni boiska, docinane są wzdłużne krawędzie (pasma łączone są na styk). Połączenia rolek są wykonywane za pomocą taśmy z tworzywa sztucznego i kleju poliuretanowego. Po rozłożeniu i sklejeniu trawy niezbędne jest podniesienie jej włosia – z zastosowaniem odpowiednim sprzętem – dla umożliwienia równomiernego późniejszego rozłożenia piasku w najniższej warstwie. Następnie trawa jest zasypywana piaskiem o uziarnieniu ok. 0,2 – 1,0 mm z wydajnością charakterystyczną dla oferowanej nawierzchni oraz granulatem EPDM. Podczas wykonywania tego zabiegu wymagane są warunki atmosferyczne umożliwiające zasypywanie piasku w stanie suchym (brak opadów, ostatnie opady min. 24 godziny przed zasypaniem). Po rozsypaniu piasku i granulatu wykonuje się mechaniczne czesanie szczotkami stałymi oraz raz jeszcze szczotką obrotową.

- Wklejanie linii.

Po połączeniu pasów trawy ze sobą następuje wklejanie linii. Linie końcowe oraz środkowa są fabrycznie wszyte, pozostałe linie są wklejane z odpowiedniego gatunku trawy w kolorze białym (koło środkowe, narożniki oraz łuki pola karnego są wykonywane przez wklejenie krótkich prostych odcinków).

5. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane są po zakończeniu robót (każdego etapu) i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia obmiaru.

6. Odbiór robót

Wykonawca będzie informował inspektora o zakończeniu poszczególnych etapów robót ulegających zakryciu. Dla każdego z nich przeprowadzony będzie odbiór częściowy, a wyniki zapisywane w protokołach odbiorów częściowych i końcowego. Na odbiory robót wykonawca będzie dostarczał również dokumenty potwierdzające jakość i przydatność do stosowania w budownictwie użytych materiałów.

7. Uwagi szczególne:

Roboty prowadzone będą pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia (o ile takie są wymagane). Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej nadzorowane będzie przez osobę odpowiednio przeszkoloną przez producenta systemu. Nawierzchnia z trawy syntetycznej musi być wykonana zgodnie z jej kartą techniczną.

8. Wymagane atesty i certyfikaty

Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni syntetycznej i dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej, maty shockpad i granulatu EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej, maty shockpad i granulatu EPDM z recyklingu);

- atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa, matę shockpad  i granulat EPDM z recyklingu;

- kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę 
i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

- posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);

- dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

- raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy 
EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

- raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolna od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

- raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej” wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

- badanie potwierdzające, że oferowany system spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1 dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-S1 jako materiał trudno zapalny;

- raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”. Badanie musi być wydane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025.